T.C.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI

EEM 537 – ANALOG FİLTRELER

Analog ve Kesirli Dereceden Filtreler:

Tanım, Topoloji, Duyarlılık ve Sensör Sinyal Koşullandırma

Tez Hazırlık Raporu

Hazırlayan

Selin AÇAR

İSTANBUL, 2026

T.C.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI

EEM 537 – ANALOG FİLTRELER

Analog ve Kesirli Dereceden Filtreler:

Tanım, Topoloji, Duyarlılık ve Sensör Sinyal Koşullandırma

Tez Hazırlık Raporu

Hazırlayan

Selin AÇAR

202591073001

Danışman

Prof. Dr. Şahram MİNAYİ

İSTANBUL, 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ ...................................................................................  2

2. FİLTRE TEMELLERİ ........................................................................  2

2.1. Filtre Tanımı ve Transfer Fonksiyonu ...............................................  2

2.2. Filtre Türleri .....................................................................  3

2.3. Yaklaşım Aileleri ve Formülasyonları ...............................................  3

3. DERECEYE GÖRE FİLTRE YAPILARI ...........................................................  4

3.1. Birinci Dereceden Filtreler ........................................................  4

3.2. İkinci Dereceden Filtreler (Biquad) ................................................  4

3.3. Üçüncü Dereceden Filtreler .........................................................  5

3.4. Kesirli Dereceden (Fractional-Order) Filtreler .....................................  5

4. FİLTRE TOPOLOJİLERİ .....................................................................  6

5. DUYARLILIK (SENSITIVITY) ANALİZİ ........................................................  7

6. GÜRÜLTÜ VE SNR HESAPLARI ................................................................  7

7. FİLTRELERİN SENSÖRLERLE BAĞLANTISI VE KULLANIM ALANLARI .................................  8

8. LİTERATÜRDE ÖNEMLİ İSİMLER VE ÇALIŞMALARI ...............................................  9

9. İNCELENEN SENSÖRLER VE DENEYSEL YAKLAŞIM ...............................................  10

9.1. CTC LP252 – 4-20 mA Titreşim (Hız) Transmitteri ...................................  10

9.2. Hamamatsu R6094/R6095 – Fotoçoğaltıcı Tüp (PMT) ...................................  10

9.3. Hamamatsu H7711-03 – Foton Sayma Kafası ...........................................  11

9.4. Deneysel Olarak Yapılabilecekler ..................................................  11

10. ÇALIŞMANIN ÖZGÜNLÜĞÜ ..................................................................  12

11. PLANLANAN ÇALIŞMA .....................................................................  12

12. SONUÇ .................................................................................  13

KAYNAKLAR .................................................................................  13

# 1. GİRİŞ

Filtre, bir işaretin frekans bileşenlerini seçici biçimde geçiren veya zayıflatan doğrusal bir sistemdir. Sensör tabanlı ölçüm zincirinde filtreleme; bant sınırlama ile gürültünün bastırılması, işaretin şekillendirilmesi (pulse shaping) ve analog-sayısal dönüştürücü öncesi örtüşmenin (aliasing) önlenmesi gibi birbirini tamamlayan görevleri üstlenir [9], [13]. Bu nedenle filtre tasarımı, ölçüm sisteminin sinyal-gürültü oranını (SNR) ve doğruluğunu doğrudan belirleyen kritik bir mühendislik problemidir.

Klasik (tamsayı dereceli) filtreler söndürme eğimini yalnızca −20, −40, −60 dB/dekad gibi ayrık değerlerde sunar. Buna karşılık kesirli dereceden (fractional-order) filtreler, dereceyi sürekli bir aralıkta seçme olanağı vererek "ihtiyaca uygun" bir geçiş keskinliği ve faz davranışı tasarlamayı mümkün kılar [18], [21], [24]. Bu rapor; filtre tanımı, türleri, topolojileri, duyarlılık ve SNR hesaplarını özetledikten sonra bu bilgileri sensör sinyal koşullandırmayla ilişkilendirmekte, incelenen üç sensörü (CTC LP252 titreşim transmitteri, Hamamatsu R6094/R6095 PMT ve H7711-03 foton sayma kafası) tanıtmakta ve planlanan tez çalışmasının özgünlüğünü ve yöntemini ortaya koymaktadır.

# 2. FİLTRE TEMELLERİ

## 2.1. Filtre Tanımı ve Transfer Fonksiyonu

Bir analog filtre, Laplace düzleminde rasyonel bir transfer fonksiyonu ile tanımlanır. Paydadaki en yüksek s kuvveti filtrenin derecesini ve asimptotik söndürme eğimini belirler [9]:

H(s) = N(s)/D(s) = (b_m s^m + ... + b_0) / (a_n s^n + ... + a_0) Tamsayı n. derece → asimptotik eğim = −20·n dB/dekad

Temel karakteristik parametreler: kesim frekansı ωc, kalite faktörü Q, geçiş bandı dalgalanması, durdurma bandı söndürmesi ve grup gecikmesidir. Tasarım, geçiş bandı kaybı ile durdurma bandı bastırması arasında bir denge gerektirir [8].

## 2.2. Filtre Türleri

•	Alçak geçiren (LPF): kesim frekansının üzerini bastırır; en yaygın tip.

•	Yüksek geçiren (HPF): düşük frekansları (DC kayması, 1/f) bastırır.

•	Bant geçiren (BPF): yalnızca seçili bir bandı geçirir; haberleşme/rezonans.

•	Bant söndüren / çentik (BSF/notch): dar bir bandı (örn. 50 Hz şebeke) atar.

•	Tüm geçiren (all-pass): genliği korur, yalnızca fazı/grup gecikmesini düzenler.

## 2.3. Yaklaşım Aileleri ve Formülasyonları

İdeal "tuğla duvar" yanıt fiziksel olmadığından, çeşitli yaklaşım aileleri ideale farklı ölçütlerle yaklaşır [6], [9]:

Butterworth: ¦H(jω)¦² = 1 / (1 + (ω/ωc)^{2n}) (maksimum düz genlik) Chebyshev I: ¦H(jω)¦² = 1 / (1 + ε²·Tₙ²(ω/ωc)) (geçiş bandı dalgalı) Bessel: maksimum düz grup gecikmesi (en iyi darbe yanıtı) Eliptik (Cauer): geçiş+durdurma bandı dalgalı (en keskin geçiş)

Butterworth düz genlik sağlar; Chebyshev ve eliptik filtreler daha keskin geçişi daha kötü faz pahasına verir; Bessel ise aşma yapmayan, faz-lineer yanıtı ile darbe işaretleri (örn. PMT) için tercih edilir [8], [9].

# 3. DERECEYE GÖRE FİLTRE YAPILARI

## 3.1. Birinci Dereceden Filtreler

Alçak geçiren: H(s) = ωc/(s+ωc) , ¦H¦ = 1/√(1+(ω/ωc)²) Yüksek geçiren: H(s) = s/(s+ωc) , ωc = 1/RC Eğim −20 dB/dek ; kesimde faz −45°

## 3.2. İkinci Dereceden Filtreler (Biquad)

Karmaşık eşlenik kutup çifti ile keskin geçiş ve rezonans sağlanır [9]:

H(s) = ωₒ² / (s² + (ωₒ/Q)s + ωₒ²) , ζ = 1/(2Q) Q = 0.707 → Butterworth ; kutuplar s = −ωₒ/(2Q) ± jωₒ√(1−1/(4Q²)) Bant geçiren: H = (ωₒ/Q)s / (s²+(ωₒ/Q)s+ωₒ²)

## 3.3. Üçüncü Dereceden Filtreler

Bir reel kutup ile bir karmaşık kutup çiftinin kaskadı; eğim −60 dB/dek [9]:

H(s) = [ωₐ/(s+ωₐ)] · [ωₒ²/(s²+(ωₒ/Q)s+ωₒ²)] Butterworth (n=3, ωc=1) kutupları: −1 , −0.5 ± j0.866

Yüksek dereceler, hassasiyeti düşük olduğu için 1. ve 2. derece kademelerin kaskadı biçiminde gerçeklenir.

## 3.4. Kesirli Dereceden (Fractional-Order) Filtreler

Kesirli türevin Laplace karşılığı sᵅ’dır (0<α<1). Temel yapı taşı, sabit faz elemanı (CPE) olarak da bilinen kesirli kapasitördür [18], [23]:

Z(s) = 1/(Cα·sᵅ) , faz = −α·90° (sabit) Kesirli 1. derece: H(s) = 1/(τ·sᵅ + 1) , eğim −20α dB/dek (1+α). derece LP: H(s) = 1/(s^{1+α} + a·sᵅ + b)

Bu ailenin temeli Radwan, Soliman ve Elwakil tarafından genelleştirilmiştir; tek bir "fractance" elemanıyla LP/HP/BP/AP gerçeklenebileceği gösterilmiştir [21]. sᵅ ideal biçimde gerçeklenemediğinden sonlu bir bantta rasyonel yaklaşım kullanılır — Oustaloup özyinelemeli yaklaşımı [20], Carlson-Halijak Newton süreci [19], sürekli kesir açılımı (CFE), Matsuda ve Charef yöntemleri. Kararlılık, w=sᵅ dönüşümüyle Matignon ölçütüne göre değerlendirilir [18]:

Oustaloup: sᵅ ≈ K·Π (s+ωₖ')/(s+ωₖ) , [ωb,ωh] bandında Kararlılık: ¦arg(wₖ)¦ > α·π/2

# 4. FİLTRE TOPOLOJİLERİ

Pasif topolojiler (RC, RLC, LC merdiven) güç gerektirmez ve düşük gürültülüdür ancak indüktör hacmi ve kazançsızlık dezavantajı taşır [6]. Aktif (op-amp tabanlı) topolojiler indüktörsüz, kazançlı ve ayarlanabilir çözümler sunar:

•	Sallen-Key: az elemanlı, düşük Q için kararlı; ikinci derece bloklarda yaygın [3].

•	Çok geri beslemeli (MFB / Rauch): düşük çıkış empedansı, iyi yüksek frekans davranışı.

•	Durum-değişkenli (KHN): aynı anda LP/HP/BP çıkışları, yüksek Q ve düşük duyarlılık [4].

•	Tow-Thomas / Åkerberg-Mossberg: sağlam Q–ωₒ ayrımı, düşük bileşen hassasiyeti [5].

Kesirli dereceden filtreler için en uygun yapılar elektronik olarak ayarlanabilen aktif elemanlardır: OTA-C/Gm-C (ωₒ ∝ gm/C), ikinci nesil akım taşıyıcı (CCII), akım-geri beslemeli kuvvetlendirici (CFOA) ve sahada programlanabilir analog dizi (FPAA). Bu yapılar kesirli yaklaşımların ayarlanabilir ve düşük hassasiyetli biçimde gerçeklenmesini sağlar [23], [24].

# 5. DUYARLILIK (SENSITIVITY) ANALİZİ

Duyarlılık, bir devre büyüklüğündeki (direnç, kapasite, kazanç) küçük değişimin transfer fonksiyonu üzerindeki göreli etkisini niceler ve filtrenin üretim toleranslarına/sıcaklığa karşı sağlamlığını gösterir [9], [11]:

S_x^H = (x/H)·(∂H/∂x) = ∂(ln H)/∂(ln x) Tasarım hedefi: ωₒ ve Q için duyarlılığı küçük tutmak

Bu kavram tarihsel olarak önemlidir: Sallen-Key topolojisi yüksek Q değerlerinde bileşen değişimlerine duyarlıyken, Kerwin-Huelsman-Newcomb’un durum-değişkenli sentezi adından da anlaşılacağı gibi (“insensitive”) yüksek op-amp kazancında çok düşük duyarlılık sağlar [4]. Kesirli dereceden filtrelerde ise yaklaşım mertebesi (N) ve fractance gerçeklemesindeki tolerans, duyarlılığı belirleyen ek faktörlerdir [24].

# 6. GÜRÜLTÜ VE SNR HESAPLARI

Filtrenin temel görevlerinden biri SNR’ı iyileştirmektir. Başlıca gürültü kaynakları termal (Johnson-Nyquist), atış (shot) ve flicker (1/f) gürültüsüdür [16], [17]:

Termal: v_n² = 4kTR·Δf (V²) ; k=1.38e-23 J/K Atış: i_n² = 2qI·Δf (A²) ; q=1.6e-19 C

Sinyal-gürültü oranı, gürültü şekli (NF) ve kademeli sistemde Friis bağıntısı [13], [15]:

SNR = 10·log₁₀(P_sinyal / P_gürültü) [dB] NF = SNR_giriş(dB) − SNR_çıkış(dB) Friis: F_top = F1 + (F2−1)/G1 + (F3−1)/(G1G2) + ...

Bir filtrenin gürültüyü ne kadar bastırdığı, gürültü-eşdeğeri bant genişliği (B_n) ile niceltir; örneğin birinci dereceden RC alçak geçiren için B_n = (π/2)·fc bulunur:

B_n = (1/¦H(f₀)¦²) · ∫₀^∞ ¦H(f)¦² df 1. derece RC LP: B_n = (π/2)·fc = 1/(4RC)

Dedektör/PMT okuma elektroniğinde SNR, eşdeğer gürültü yükü (Equivalent Noise Charge, ENC) ile ifade edilir ve şekillendirme zaman sabitine (τ) bağlıdır. Seri (gerilim) gürültüsü ∝ 1/τ, paralel (akım) gürültüsü ∝ τ olduğundan ENC’yi en küçükleyen bir optimum τ vardır; bu, şekillendirme filtresi tasarımının doğrudan SNR ile ilişkisini kurar [25]:

ENC² ≈ a·(C_tot²/τ)·e_n² + b·τ·i_n² + c·C_tot²·(1/f terimi) optimum τ: seri ve paralel gürültü katkıları eşitlendiğinde

# 7. FİLTRELERİN SENSÖRLERLE BAĞLANTISI VE KULLANIM ALANLARI

Sensörlerin ürettiği işaret çoğunlukla zayıf, gürültülü ve geniş bantlıdır; bu nedenle filtreleme her ölçüm zincirinin ayrılmaz parçasıdır. Filtrenin sensör zincirindeki rolleri: (i) ilgili banda odaklanarak SNR’ı artırmak, (ii) ADC öncesi anti-aliasing, (iii) darbe sensörlerinde şekillendirme, (iv) belirli girişimleri (örn. 50 Hz) çentik ile atmaktır [9], [13].

Başlıca kullanım alanları: biyomedikal ölçüm (EKG/EEG/EMG ön-uçları), RF/haberleşme alıcılarında kanal seçimi, ses ve enstrümantasyon, güç kaynağı dalgalanması bastırma, dönen makinelerde titreşim tabanlı kestirimci bakım (ISO 20816) [30] ve radyasyon/foton sayımı (PMT şekillendirme) [25]. İncelenen üç sensör bu alanların ikisini doğrudan örnekler: titreşim izleme (LP252) ve foton/ışık ölçümü (R6094/R6095, H7711-03).

# 8. LİTERATÜRDE ÖNEMLİ İSİMLER VE ÇALIŞMALARI

•	S. Butterworth (1930): maksimum düz genlik yaklaşımının kurucusu [1].

•	W. Cauer / P. Chebyshev: eliptik ve Chebyshev yaklaşımları; ağ sentezinin temeli.

•	W. E. Thomson (1949) – Bessel: maksimum düz grup gecikmesi (faz-lineer) filtreler [2].

•	R. P. Sallen & E. L. Key (1955): pratik aktif RC filtre topolojisi [3].

•	W. Kerwin, L. Huelsman, R. Newcomb (1967): düşük duyarlılıklı durum-değişkenli (KHN) biquad [4].

•	J. Tow & L. C. Thomas (1968–71): Tow-Thomas biquad gerçeklemesi [5].

•	A. Zverev (1967) ve G. Daryanani (1976): filtre sentezi/tasarımının başvuru kaynakları [6], [7].

•	A. Oustaloup: CRONE yaklaşımı ve sᵅ’nın rasyonel sentezi [20]; I. Podlubny: kesirli kalkülüsün modern temeli [18].

•	A. G. Radwan, A. S. Elwakil, C. Psychalinos, T. Freeborn: kesirli dereceden filtre ve devre modellerinin öncüleri [21], [22], [23].

# 9. İNCELENEN SENSÖRLER VE DENEYSEL YAKLAŞIM

## 9.1. CTC LP252 – 4-20 mA Titreşim (Hız) Transmitteri

CTC PRO Line LP252-1R1-1E; 2 telli, döngü-beslemeli (loop-powered) bir titreşim transmitteridir. Titreşim hızını 0–1.0 IPS RMS (≈0–25.4 mm/s) aralığında, ~10–1000 Hz bandında ölçer ve 4–20 mA akım çıkışı verir (4 mA=0, 20 mA=tam skala). İçinde piezo eleman + entegratör (ivme→hız) + bant-geçiren filtre + True-RMS detektör + V/I dönüştürücü bulunur; doğrudan PLC/SCADA’ya bağlanır ve ISO 20816 tabanlı kestirimci bakımda kullanılır [30].

## 9.2. Hamamatsu R6094/R6095 – Fotoçoğaltıcı Tüp (PMT)

28 mm çaplı, head-on, bialkali fotokatotlu çıplak fotoçoğaltıcı tüpler; etkin alan ~25 mm, spektral tepki 300–650 nm (tepe ~420 nm), 14 pin, ~2000 V’a kadar besleme. Çıkışı anot akım darbeleridir ve dış okuma elektroniği (transimpedans → şekillendirme → diskriminatör) gerektirir [26], [27].

## 9.3. Hamamatsu H7711-03 – Foton Sayma Kafası

İçinde PMT ile birlikte yüksek gerilim kaynağı, kuvvetlendirici ve diskriminatör bulunan, TTL darbe çıkışlı foton sayma modülüdür; şekillendirme ve diskriminasyon üretici tarafından modüle gömülüdür. Düşük gerilimle çalışır ve foton sayımı için "altın standart" referans olarak kullanılabilir [28].

## 9.4. Deneysel Olarak Yapılabilecekler

•	LP252: 4-20 mA RMS bandının dışında kalan kHz bölgesi için ek (kesirli/klasik) zarf-analizi filtre kolu tasarımı; rulman/dişli arıza tespitinde SNR kazancının ölçülmesi.

•	R6094/R6095: ham analog şekillendirici (CR-RC, Bessel vs. kesirli (1+α)) tasarlayıp gürültü-bant genişliği, grup gecikmesi ve darbe yığılması (pile-up) açısından karşılaştırma.

•	H7711-03: ticari modülün sayım performansını referans alıp, kendi tasarlanan şekillendiricinin foton sayım doğruluğunu (ENC, ölü zaman) bu referansa göre değerlendirme.

•	Üç sensörü ortak bir “ayarlanabilir analog ön-uç” çatısı altında ele alıp tek bir kesirli dereceli filtre platformunun farklı sensör sınıflarına uyarlanabilirliğini gösterme.

# 10. ÇALIŞMANIN ÖZGÜNLÜĞÜ

Kesirli dereceden filtreler literatürde çoğunlukla biyomedikal empedans modelleme ve teorik devre sentezi bağlamında çalışılmıştır [22], [23]. Bu çalışmanın özgün yanı, kesirli dereceli analog şekillendirme/filtreyi farklı fiziksel sensör sınıflarına (titreşim ve foton/ışık) ölçülebilir bir performans ölçütü (SNR, ENC, grup gecikmesi, pile-up direnci, eleman sayısı) ile uygulamalı ve karşılaştırmalı biçimde sınamasıdır. "Kesirli derece + PMT/foton sayma şekillendirme" kesişimi literatürde büyük ölçüde boştur; ayrıca tasarımın ticari referansa (H7711-03) karşı adil kıyaslanması savunulabilir, yayınlanabilir bir katkı sunar [24].

# 11. PLANLANAN ÇALIŞMA

Araştırma sorusu: kesirli dereceden (1+α) bir analog şekillendirici, klasik (CR-RCⁿ, Bessel) şekillendiricilere göre sensör sinyalinde SNR/ENC, grup gecikmesi ve darbe ayrışımı açısından ölçülebilir bir kazanım sağlar mı? Çalışma altı iş paketine ayrılmıştır:

•	İP1 – Kuram ve literatür: klasik+kesirli filtre matematiği, sᵅ yaklaşımları, gürültü/şekillendirme kuramı, literatür matrisi.

•	İP2 – Sensör karakterizasyonu: LP252 4-20 mA yanıtı; R6094/R6095 darbe ve gürültü tabanı; H7711-03 referans sayım ölçümleri.

•	İP3 – Tasarım: klasik referans şekillendirici ve kesirli (1+α) şekillendirici (Oustaloup/CFE + OTA-C/FPAA).

•	İP4 – Simülasyon: MATLAB (FOMCON)/Python ile transfer, Bode, grup gecikmesi, gürültü; LTspice/Cadence ile devre.

•	İP5 – Donanım ve doğrulama: FPAA veya ayrık OTA kartı; gerçek sensör işaretiyle SNR/ENC ve sayım doğruluğu kıyası.

•	İP6 – Değerlendirme ve yazım: karşılaştırma matrisi, tez ve makale.

Örnek modelleme akışı (sözde-kod):

alpha=0.5; wb,wh,N=1e1,1e5,5 Hfrac = oustaloup(alpha, wb, wh, N) # s^alpha yaklasimi Hshaper = 1/(Hfrac*tau + 1) # kesirli sekillendirici w,mag,ph= bode(Hshaper); gd = -d(ph)/d(w) # genlik/faz/grup gecikmesi ENC = noise_integral(Hshaper, Sv, Si) # esdeger gurultu yuku

Takvim: İP1 Ay1–3 ¦ İP2 Ay3–5 ¦ İP3 Ay4–8 ¦ İP4 Ay6–9 ¦ İP5 Ay9–12 ¦ İP6 Ay11–14

TÜBİTAK bağlantısı: bilimsel derinlik için 1001; KOBİ/sanayi ürünleştirmesi için 1501/1507; girişim için 1512 BiGG uygundur. Ürün anlatısı, "sensöre uyarlanabilir, elektronik ayarlı yerli analog ön-uç (kesirli) filtre/şekillendirme modülü" biçiminde konumlanabilir [24].

# 12. SONUÇ

Bu raporda filtre tanımı, türleri, yaklaşım aileleri, dereceye göre (1.–3. ve kesirli) yapılar, topolojiler, duyarlılık ve SNR hesapları özetlenmiş; ardından filtrelerin sensörlerle bağlantısı, kullanım alanları ve literatürdeki önemli isimler ele alınmıştır. İncelenen üç sensör (CTC LP252, Hamamatsu R6094/R6095 ve H7711-03) tanıtılmış, deneysel olasılıklar, çalışmanın özgünlüğü ve planı ortaya konmuştur. Bir sonraki aşamada İP1–İP2 kapsamında literatür matrisi ve sensör karakterizasyonuna başlanması öngörülmektedir.

# KAYNAKLAR

[1] S. Butterworth, "On the theory of filter amplifiers," Exp. Wireless Wireless Eng., vol. 7, pp. 536–541, 1930.

[2] W. E. Thomson, "Delay networks having maximally flat frequency characteristics," Proc. IEE - Part III, vol. 96, no. 44, pp. 487–490, 1949.

[3] R. P. Sallen and E. L. Key, "A practical method of designing RC active filters," IRE Trans. Circuit Theory, vol. 2, no. 1, pp. 74–85, Mar. 1955, doi: 10.1109/TCT.1955.6500159.

[4] W. J. Kerwin, L. P. Huelsman, and R. W. Newcomb, "State-variable synthesis for insensitive integrated circuit transfer functions," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 2, no. 3, pp. 87–92, Sep. 1967, doi: 10.1109/JSSC.1967.1049798.

[5] L. C. Thomas, "The biquad: Part I—Some practical design considerations," IEEE Trans. Circuit Theory, vol. 18, no. 3, pp. 350–357, May 1971.

[6] A. I. Zverev, Handbook of Filter Synthesis. New York, NY, USA: Wiley, 1967.

[7] G. Daryanani, Principles of Active Network Synthesis and Design. New York, NY, USA: Wiley, 1976.

[8] A. B. Williams and F. J. Taylor, Electronic Filter Design Handbook, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006.

[9] R. Schaumann, H. Xiao, and M. E. Van Valkenburg, Design of Analog Filters, 2nd ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2010.

[10] A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 7th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2015.

[11] B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2017.

[12] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, and R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2009.

[13] P. Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2015.

[14] H. W. Ott, Electromagnetic Compatibility Engineering. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2009.

[15] H. T. Friis, "Noise figures of radio receivers," Proc. IRE, vol. 32, no. 7, pp. 419–422, Jul. 1944, doi: 10.1109/JRPROC.1944.232049.

[16] J. B. Johnson, "Thermal agitation of electricity in conductors," Phys. Rev., vol. 32, no. 1, pp. 97–109, 1928.

[17] H. Nyquist, "Thermal agitation of electric charge in conductors," Phys. Rev., vol. 32, no. 1, pp. 110–113, 1928.

[18] I. Podlubny, Fractional Differential Equations. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1999.

[19] G. E. Carlson and C. A. Halijak, "Approximation of fractional capacitors (1/s)^(1/n) by a regular Newton process," IEEE Trans. Circuit Theory, vol. 11, no. 2, pp. 210–213, Jun. 1964.

[20] A. Oustaloup, F. Levron, B. Mathieu, and F. M. Nanot, "Frequency-band complex noninteger differentiator: characterization and synthesis," IEEE Trans. Circuits Syst. I, Fundam. Theory Appl., vol. 47, no. 1, pp. 25–39, Jan. 2000.

[21] A. G. Radwan, A. M. Soliman, and A. S. Elwakil, "First-order filters generalized to the fractional domain," J. Circuits Syst. Comput., vol. 17, no. 1, pp. 55–66, 2008, doi: 10.1142/S0218126608004162.

[22] T. J. Freeborn, "A survey of fractional-order circuit models for biology and biomedicine," IEEE J. Emerg. Sel. Topics Circuits Syst., vol. 3, no. 3, pp. 416–424, Sep. 2013, doi: 10.1109/JETCAS.2013.2265797.

[23] G. Tsirimokou, C. Psychalinos, and A. Elwakil, Design of CMOS Analog Integrated Fractional-Order Circuits: Applications in Medicine and Biology. Cham, Switzerland: Springer, 2017.

[24] C. I. Muresan, I. R. Birs, E. H. Dulf, D. Copot, and L. Miclea, "A review of recent advances in fractional-order sensing and filtering techniques," Sensors, vol. 21, no. 17, art. no. 5920, Sep. 2021, doi: 10.3390/s21175920.

[25] G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2010.

[26] Hamamatsu Photonics K.K., Photomultiplier Tubes: Basics and Applications, 3rd ed. Hamamatsu, Japan: Hamamatsu Photonics K.K., 2007.

[27] Hamamatsu Photonics K.K., "Photomultiplier tubes R6094, R6095," datasheet TPMH1382E, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.hamamatsu.com

[28] Hamamatsu Photonics K.K., "Photon counting head H7711 series," datasheet. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.hamamatsu.com

[29] Connection Technology Center, "LP252 loop power velocity vibration sensor (4–20 mA)," datasheet. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.ctconline.com

[30] ISO 20816-1:2016, Mechanical Vibration — Measurement and Evaluation of Machine Vibration — Part 1: General Guidelines. Geneva, Switzerland: ISO, 2016.